标题

扩散硅差压变送器 扩散硅式差压变送器(一组)

量程范围  0-0.06～400kPa；-100kPa~0kPa

供电电源  24VDC

补偿温度  -10～70℃

BL-C108差压变送器

BL-C108差压变送器_扩散硅差压变送器

BL-C108差压变送器_扩散硅式差压变送器

详细内容

访问网站：www.chayabsq.cn

应用领域：

最为常用的一种差压检测、传输仪表，广泛应用于各种工业自控环境。

产品特点

- 安装方便，可直接安装，也可采用支架安装。

- 抗变频干扰，高稳定性、高可靠性。

- 表压、绝压、负压。

- 温度补偿功能。

- LED、LCD显示两种形式选择。

- 反向接电保护。

一、技术参数

| 量程范围 | 0-0.06～400kPa；-100kPa~0kPa |
| --- | --- |
| 补偿温度 | -10～70℃ |
| 工作温度 | -20～85℃ |
| 综合精度 | 0.25%、0.5%、1.0% |
| 输出选择 | 4～20mA、0～10mA、1～5V、0～5VDC |
| 供电电源 | 24VDC |
| 测量介质 | 不导电、无腐蚀或弱腐蚀性气体 |
| 测压形式 | 差压（适用于测量管道内风压或炉膛内负压） |
| 壳体材料 | 合金铝 |
| 涂 层 | 喷塑 |
| 接口尺寸 | M20×1.5、φ8宝塔头 |

二、选型表：

| 型号 |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BL-C108 | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ |  |
| 膜片形式 | K |  |  |  |  |  | 扩散硅膜片 |
| 输出形式 |  | E |  |  |  |  | 普通模拟型（输出4~20mA） |
|  |  | S |  |  |  |  | 标准智能型（输出4~20mA带HART总线协议） |
| 精度等级 |  |  | P2 |  |  |  | 0.2级 |
|  |  |  | P5 |  |  |  | 0.5级 |
|  |  |  | P10 |  |  |  | 1级 |
| 连接方式 |  |  |  | L1 |  |  | M20×1.5外螺纹 |
|  |  |  |  | L2 |  |  | M27×2外螺纹 |
|  |  |  |  | G1/2 |  |  | G1/2外螺纹 |
|  |  |  |  | T |  |  | 特殊要求 |
| 附件功能 |  |  |  |  | M0 |  | 无显示 |
|  |  |  |  |  | M1 |  | LCD液晶显示器 |
| 防爆类型 |  |  |  |  |  | G | 隔爆型 |
|  |  |  |  |  |  | F | 防爆型 |